Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированиям по общепрофессиональной и специальной подготовке

РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Ионизирующее излучение – это…? | Излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в этом веществе ионов разного знака |
| --- | --- | --- |
|  | Какие виды излучения относятся к ионизирующим? | λ, β, γ, рентгеновское, нейтронное, УФ-излучение |
|  | Активность радиоактивного источника? | Число радиоактивных распадов в источнике за единицу времени [Бк] |
|  | Доза облучения – это …? | Количественная мера воздействия ИИ на облучаемый объект |
|  | Единицы измерения мощности эквивалента амбиентной дозы облучения? | Зиверт [Зв] |
|  | Что такое эффективная доза облучения? | Величина воздействия ИИ, используемая как мера риска возникновения отдалённых последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учётом их радиочувствительности. Она равна сумме эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие взвешиваюшие коэффициенты |
|  | Укажите среднемировое значение годовой эффективной дозы от естественного радиационного фона? | 2,2 мЗв/год |
|  | Какой предел (эффективной) дозы установлен для лиц отнесенные к категории «персонал» и «населения»? | Персонал - 20 мЗв/год в среднем за любые помледовательне 5 лет, но не более 50 мЗв/год Население - 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год |
|  | Рекомендуемый уровень доз облучения для аварийных работников (меры по предотвращению детерминированных эффектов для здоровья и действия по предотвращению развития катастрофических условий) составляет? | H < 500 мЗв |
|  | Значение эффективной дозы облучения щитовидной железы вследствие поступления изотопов йода, при котором проводится блокировка щитовидной железы? | 50 мЗв |

Теория возникновения и прекращения горения «Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Представить определение термина «температура вспышки». | Наименьшая температура жидкости в условиях специальных испытаний, при которой над её поверхностью образуются пары, способные вспыхивать при воздействии источника зажигания, но скорость их образования недостаточна для устойчивого горения |
| --- | --- | --- |
|  | Какие режимы горения преобладают на реальных пожарах? | Гомогенное, диффузионное, турбулентное |
|  | Представить определение термина «гомогенное горение». | Горение, при котором горючее и окислитель находятся в одном агрегатном состоянии (газообразном) |
|  | Представить определение термина «диффузионное горение». | Горение, при котором образование горючей смеси происходит перед зоной горения или в зоне горения |
|  | Какой критерий лежит в основе классификации жидкостей на легковоспламеняющиеся и горючие? | Температура вспышки |
|  | Указать значение температуры вспышки паров жидкости | ↓ |
|  | в закрытом тигле, которое служит критерием ее отнесения к легковоспламеняющимся. | 61 |
|  | Указать значение температуры вспышки паров жидкости в открытом тигле, которое служит критерием ее отнесения к легковоспламеняющимся. | 66 |
|  | Какие из легковоспламеняющихся жидкостей относятся к особо опасным? | При температуре вспышки менее 28 (ацетилен, ацетон, бензины, диэтил эфир, сероуглерод, гексан) |
|  | Представить определение термина «температура горения». | Максимальная тепература продуктов горения в зоне химической реакции |
|  | Каким образом между собой соотносятся температуры кинетического и диффузионного пламени? | Температура кинетического пламени больше, так как нет затрат энергии на подготовку смеси |

пРавоприменительная деятельность

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | При каком размере материальный ущерб от пожара признается особо крупным (ущербом в особо крупном размере)? | 1000 б.в. |
| --- | --- | --- |
|  | Наличием какого из перечисленных признаков характеризуется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 304 УК? | Повторность совершения правонарушения |
|  | Какой статьей УПК определены обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, и которые являются основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела? | Ст.78 УПК |
|  | Какое лицо согласно Инструкции о порядке учета пожаров и последствий от них в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь считается погибшим от пожара? | погибший от пожара – лицо, скончавшееся от непосредственного (прямого) воздействия на него опасных факторов пожара на месте пожара или не позднее тридцати суток со дня получения телесных повреждений; |
|  | Какая сумма штрафа налагается на физическое лицо при рассмотрении административного дела в ускоренном порядке, согласно статье 10.3 ПИКоАП? | Нижний предел, предусмотренный статьей, а при отсутствии не более 0.5 б.в. |
|  | Что такое административное правонарушение? | Административным правонарушением признается противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее КоАП РБ), деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная ответственность. |
|  | Если физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в порядке, предусмотренном статьей 10.3 ПИКоАП, не уплатило штраф в установленный срок, то: | Размер штрафа увеличивается на 2 б.в. |
|  | Юридический состав административного правонарушения представляет собой: | Объект, субъект, объективную и субъективную стороны |
|  | В какой срок может быть подана жалоба на постановление о прекращении дела об административном правонарушении, вынесенного по окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению? | в течении 15 дней со дня его вынесения |
|  | В течение какого срока с момента окончания подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению направляется для рассмотрения в суд, административную комиссию? | 5 дней |
|  | При каком размере материальный ущерб от пожара признается особо крупным (ущербом в особо крупном размере)? | 1000 б.в. |

ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Укажите расчетную площадь тушения двумя стволами СВП-4 разлившегося бензина по поверхности… | 106 м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Укажите возможную площадь тушения генераторами пены ГПС-600 разлившегося мазута при наличии на месте пожара 600 литров ПО (без учета потерь ПО в рукавных линиях и т.п.) … | 333 м2 |
|  | Укажите объем заполнения (м3) одной УКТП «Пурга 10» при проведении объемного пенного тушения… | 140 м3 |
|  | Укажите расчетную площадь тушения стволом СПРУ-50/0,7 на втором положении дозатора… | 20 м2 |
|  | При каких условиях РТП может отступать от установленных Боевым уставом ОПЧС требований… | Для спасения людей, а также не выполнять их в полном объеме, если это не повлияет на решение боевой задачи. |
|  | Укажите средства, обеспечивающие боевые действия на пожаре… | ПАСТ ПТВ и АСО Судна ГААСУ Авиация Техника организаций и органов гос. управления Огнетуш.В-ва Средства связи и освещения ППЗ зданий, источники ППВ |
|  | Укажите время работы АЦ 10,0-40(6317) без установки на водоисточник при подаче трех стволов СПРУ-50/0,7 с расходом на четвертом положении дозатора (без учета потерь воды в рукавных линиях)… | 10,3 мин. |
|  | При подаче трех УКТП «Пурга 5» (расход по раствору – 5 л/с) от АЦ-10/40 без установки на водоисточник, определите площадь тушения разлившегося мазута по поверхности (без учета потерь ПО в рукавных линиях и т.п.)… | 300 м2 |
|  | Укажите расчетную площадь тушения стволом «Протек-366» на максимальном расходе при использовании ПО в виде смачивателя, если требуемая интенсивность подачи воды на тушение составляет 0,3 л/с*м2… | 52,66 м2 |
|  | Укажите сколько израсходует пенообразователя один генератор пены ГПС-600 при проведении пенного тушения разлившейся ГЖ по площади… | 216 л |
|  | На какой площади можно ликвидировать пожар (горение твердых материалов) одним стволом СПРУК-50/0,7 «Викинг» мод.А на максимальном расходе, если требуемая интенсивность подачи воды на тушение составляет 0,15 л/с*м2… | 38 м2 |
|  | При подаче генератора пены ГПС-2000 от АЦ-10/40 без установки на водоисточник, определите объем заполнения ВМП (с учетом потерь ПО в рукавных линиях, объем рукавных линий – 450 литров)… | 318 м3 |
|  | Какой максимальный объем помещения заполнится при использовании генераторов пены ГПС-600, если на месте пожара находится 2000 литров пенообразователя (без учета потерь ПО в рукавных линиях и т.п.)… | 1111 м3 |
|  | Укажите расход перфорированного рукава (давление на насосе 0,9 МПа)… | 12,5 л/с |
|  | Укажите ширину водяной завесы получаемой при использовании перфорированного рукава (давление на насосе 0,9 МПа)… | 11,5 м |
|  | В целях снижения интенсивности испарения ОХВ с поверхности пролива, ее покрывают воздушно-механической пеной средней (низкой) кратности толщиной не менее… | 0,15 м |
|  | По чьему решению состав звена ГДЗС может быть уменьшен как до двух, так и увеличен до пяти человек, включая командира звена ГДЗС? | РТП |
|  | Укажите расчетную площадь тушения стволом «Protek 360» на 4 положении дозатора… | 25 м2 |
|  | Укажите время работы (в минутах) от АЦ 10,0-40(6317) без установки на водоисточник двух стволов СПРУ-50/0,7 на максимальном расходе при длине магистральной линии диаметром 77мм 60 метров, длине рукавных линий диаметром 51 мм 40 метров, рукава 1 категории… | 7,59 мин |
|  | Распоряжение на подачу единого сигнала об опасности дают, как правило… | РТП, НШ, НБУ, ОТ |
|  | Основной задачей тыла на пожаре является… | обеспечение подачи требуемого количества огнетушащих средств. |
|  | При работе скольких звеньев ГДЗС РТП вправе принять решение об организации КПП? | 5 звеньев |
|  | По целевому назначению тактико-специальные учения подразделяются на… | Тренировочные, проверочные, показные |
|  | Кто ведет (возглавляет) разведку на пожаре? | Разведку ведет (возглавляет) РТП, другие должностные лица по его поручению, старшие по должности лица в пути следования и на своих участках работы. |
|  | Какая максимальная скорость транспортного средства (АР, АНР) должна быть при прокладке рукавной линии? | 10 км/ч |
|  | По возвращении в подразделение с пожара начальник дежурной смены обязан… | По возвращении в подразделение начальник дежурной смены обязан обеспечить немедленное приведение в боевую готовность ПАСТ, пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, СИЗ, сообщить в ЦОУ о готовности дежурной смены к выезду. |
|  | Укажите, в каком случае разветвления - устанавливается одно возле здания, второе на один этаж ниже пожара… | В случае пожара в ЗПЭ, высотном здании |
|  | Укажите объем заполнения одной УКТП «Пурга-5» … | 21 м3/мин |
|  | Какой запас пенообразователя необходимо иметь для заполнения помещения объемом 230 м3 воздушно-механической пеной при использовании пенных генераторов ГПС-600? | ?414 |
|  | По результатам третьей ступени контроля за состоянием охраны труда составляется… | Акт проведения Дня охраны труда |
|  | Укажите количество «полезной воды» (вода израсходованная непосредственно на тушение) при подаче трех стволов РСК-50 от АЦ 10,0-40(6317) без установки на водоисточник, при длине магистральной линии диаметром 77мм 20 метров, длине рукавных линий диаметром 51 мм - 20 метров (с учетом рельефа местности, рукава 1 категории) … | 9580л(+) |
|  | Укажите количество «полезной воды» (вода израсходованная непосредственно на тушение) при подаче трех стволов «Protek-366» на втором положении дозатора от АЦ 10,0-40(6317) без установки на водоисточник, при длине магистральной линии диаметром 77мм 40 метров, длине рукавных линий диаметром 51 мм - 20 метров с учетом рельефа местности, рукава 1 категории… | 9490л(+) |
|  | Укажите количество ПО, которое расходует один пенный генератор ГПС-2000 при проведении пенной атаки (тушение РВС с нефтепродуктом)… | 1080 литров |
|  | Прибывшее на пожар старшее по должности лицо обязано… | -оценить обстановку и установить правильность организации тушения пожара; -определить достаточность сил и средств на месте ЧС и в пути следования, необходимость возврата или вызова дополнительных сил и средств; -при необходимости принять на себя руководство тушением пожара или назначить РТП иное должностное лицо, допущенное в установленном порядке к руководству тушением пожара. |
|  | Укажите количество ПО (с учетом трехкратного запаса), которое потребуется для организации и проведения пенной атаки (загорание нефтепродукта в РВС), в которой участвуют 4 пенных генератора ГПС-600… | 3888 литров |
|  | Укажите производительность (расход) по пене ПЛСК-П20, м3/мин… | 12 м3/мин |
|  | Укажите расчетную площадь тушения ЛВЖ четырьмя генераторами ГПС-600… | 300 м2 |
|  | Какой запас огнетушащего порошкового состава необходим для тушения пожара литийорганических соединений на площади 35 м2? Интенсивность подачи порошка - 0,3 кг/(с*м2)… | 316 кг |
|  | Какое количество воды потребуется для тушения пожара на площади 300 м2 в течение 10 минут? Требуемая интенсивность подачи воды на тушение составляет 0,1 л /(с* м2)… | 18000 литров |
|  | Укажите расчетную площадь тушения стволом СПРУ-50/0,7 на 3 положении дозатора интенсивность подачи воды на тушение составляет 0,1 л /(с* м2)… | 37 м2 |

СпециальнОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Оценка готовности к применению пожарных водоемов (резервуаров) проводится не реже...? | Не реже 1 раза в 6 мес. |
| --- | --- | --- |
|  | От скольких гидрантов следует принимать тушение при нормативном расходе на пожаротушение общественного здания 10 л/c? | <15 л/с – 1 ПГ >15 л/с – 2 ПГ |
|  | Оценка готовности к применению пожарных насосов проводится не реже...? | Не реже 1 раза в год |
|  | Пожарные гидранты должны быть удалены от обслуживающего здания не более чем на ...? | 5 метров |
|  | Расстояние от оси гидранта до внутренней стенки люка следует принимать в пределах ...? | Не менее 200 мм |
|  | Оценка готовности к применению пожарных насосов проводится не реже...? | Не реже 1 раза в год |
|  | В какие часы проверяется водоотдача водопровода для целей пожаротушения? | В период максимального водопотребления |
|  | Какой документ составляется по результатам проверки пожарных кранов? | Акт оценки готовности к применению ПК |
|  | Определение водоотдачи сети объединенного противопожарного водопровода низкого давления объемным методом включает в себя...? | Набор емкости за промежуток времени |
|  | Расстояние от верхнего края люка колодца до верхнего края резьбы ниппеля пожарного гидранта следует принимать в пределах ...? | От 150 мм до 400 мм |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЧС

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Работники допускаются к осуществлению служебной деятельности, ликвидации ЧС, выполнению АСДНР, выполнению иных работ, связанных с риском для жизни… | Работники допускаются к осуществлению служебной деятельности, ликвидации ЧС, выполнению АСДНР, выполнению иных работ, связанных с риском для жизни, по достижении 18-летнего возраста, в установленном порядке после прохождения военно-врачебной комиссии и отнесения к соответствующей группе предназначения, обучения в объеме первоначальной подготовки, сдачи зачетов (экзаменов) по пройденным дисциплинам и настоящим Правилам, проведения соответствующих инструктажей по безопасности службы, издания приказа о допуске к самостоятельному исполнению обязанностей по занимаемой должности. Для объектовых подразделений – дополнительно по знанию требований инструкций, действующих на предприятии или объекте в объеме, определяемом службой охраны труда организации. Курсантам, обучающимся в ведомственных учебных заведениях, по решению руководителя тушения пожара, ликвидации ЧС разрешается выполнять работы в зоне ЧС, в рамках практической составляющей обучения, только при наличии соответствующих допусков, полученных в установленном порядке в Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь (далее –УГЗ). |
| --- | --- | --- |
|  | В каких случаях разрешается оставлять ручной пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды? | -спасения людей; -подачи единого сигнала опасности; -использования рукавной линии как средства направления движения. |
|  | В случаях угрозы взрыва при боевом развертывании прокладка рукавных линий осуществляется… | перебежками, переползанием, используя имеющиеся укрытия (канавы, стены, обвалования и так далее), а также с использованием средств защиты (стальные каски, сферы, щиты,бронежилеты) под прикрытием бронещитов, бронетехники и технических средств. |
|  | При работе с лафетными стволами необходимо… | -обеспечить отсутствие работников в зоне работы струи лафетного ствола; -убедиться в надежности крепления переносного ствола на съемной опоре; -подавать воду в рукавную линию, обеспечивающую его работу, только убедившись в полной готовности к работе ствольщика и подствольщика. |
|  | При работе с бензомоторными пилами, отбойными молотками, дымососом работникам запрещается… | -работать неисправным инструментом; -производить регулировочные работы на приставках и устранять -неисправности при работающем двигателе; -останавливать двигатель путем снятия колпака провода высокого -напряжения в свече; -работать с отбойным молотком и при резании абразивным кругом без защитных очков или защитных стекол пожарных касок. |
|  | Какое минимальное допустимое расстояние должно быть от насадков пожарных стволов до действующих электроустановок и кабелей при струе воды, подаваемой из ручных комбинированных универсальных пожарных стволов с применением заземляющей вставки при номинальном напряжении электроустановки от 10 кВ до 35 кВ включительно? | ? не допускается |
|  | Какие мероприятия необходимо провести перед ликвидацией последствий ДТП? | -произвести проверку транспортного (технического) средства с целью определения силовой установки; -произвести проверку транспортного (технического) средства на наличие газобаллонного оборудования; -принять меры по отключению аккумуляторной батареи (далее – АКБ) транспортного (технического) средства, в первую очередь отключается отрицательный провод (масса). |
|  | При установке Л-3К необходимо…. | -устанавливать лестницу на ровную площадку таким образом, чтобы ее масса распределялась на оба башмака равномерно, не допуская перекосов и падения; устанавливать лестницу на расстоянии не менее чем 1,5 м от стены с соблюдением угла наклона полностью выдвинутой лестницы 80°; -выдвигать колена лестницы равномерно, без рывков, не допуская накручивания веревки на руку; -при выдвижении лестницы удерживать ее за тетивы первого колена, не допуская охвата пальцами внутренней стороны тетивы; -поддерживать равновесие во время выдвижения лестницы; -проверять механизм фиксации лестницы в выдвинутом положений. |
|  | Ближе какого расстояния запрещается устанавливать АЛ (АП) с выдвинутыми выносными опорами на крышки люков, колодцев, а также от опор до обрывов, котлованов, каналов и тому подобного? | 2,5 метров |
|  | Работа на проезжей части улицы, автомобильной дороге, допускается только по указанию РТП (РЛЧС). При этом? | -При этом на технических средствах должна быть включена аварийная световая сигнализация, проблесковые маячки. -Границы места ведения работ должны быть обозначены сигнальными конусами (фишками), мигающими фонарями, обеспечивающими в конкретной дорожно-транспортной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности, но не менее 20 метров от транспортного средства в населенном пункте и не менее 50 метров – вне населенного пункта, на автомобильных дорогах с разрешенной максимальной скоростью 120 км/ч и выше не менее 120 метров. -Для безопасности проведения работ в темное время суток, а также во время обильного выпадения осадков, тумана и в условиях плохой видимости дополнительно на стоящем техническом средстве должны быть включены бортовые, габаритные, стояночные огни, осветительная мачта, а также другие доступные средства обозначения. -При этом на более дальнем расстоянии (30 метров от установленного) дублируются доступные средства обозначения. |

ПОЖАРНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Укажите диаметр насадки ствола ручного пожарного РС-70. | 19мм |
| --- | --- | --- |
|  | Какой расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа) у ручного ствола РС-70(диаметр выходного отверстия насадки 19 мм)? | 7,4 л/с |
|  | Какой диаметр выходного отверстия насадка у ручного ствола СРК-50? | 12 мм |
|  | Какая дальность распыленной водяной струи (при рабочем давлении 0,4-0,6 МПа) у ручного ствола СРК-50? | 11 м |
|  | Сколько положений дозатора у ствола ручного СПРУ-50/0,7? | 5 |
|  | Какой расход огнетушащего вещества при давлении (0,7±0,05) МПа у ручного ствола СПРУК-50/0,7 «Викинг», модификация «А» на первом положении дозатора? | 1,9 л/с |
|  | Какая дальность компактной струи при давлении (0,7±0,05) МПа у ручного ствола СПРУК-50/0,7 «Викинг», модификация «А» на втором положении дозатора? | 2,2 л/с |
|  | Какая дальность компактной струи при давлении (0,7±0,05) МПа у ручного ствола «Protek 366»? | 38 м |
|  | Какой расход по раствору у ствола СВП-4 при давлении 0,6 МПа? | 8 л/с |
|  | Какой расход по пене при кратности 100 и давлении 0,6 МПа у ГПС-600? | 0,36 л/с |
|  | Гидроэлеватор Г-600А относится к: | Насосам эжекторного типа |
|  | Назначение всасывающих пожарных рукавов. | Забор воды из водоисточника и ее транспортировка |
|  | Какая мощность двигателя у бензопилы STIHL MS361? | 3,4 кВт |
|  | Почему при вертикальных резах может уводить бензопилу в сторону? | Неправильная заточка |
|  | Какое соотношение масла и топлива необходимо соблюдать при приготовлении топливной смеси для бензопил STIHL? | 1:50 |
|  | Боевая проверка АСВ выполняется газодымозащитником под руководством… | Командира звена |
|  | Допускается ли газодымозащитнику проводить ремонт АСВ? | нет |
|  | Сколько литров воздуха закачали в АСВ (объем баллона 6,8 л), если манометр показывает 250 бар? | 1700 литров |
|  | Максимальная производительность мотопомпы «Ниагара-1» составляет: | 1200 л/с |
|  | Напор насоса мотопомпы «Ниагара-1» составляет: | 30 метров |
|  | Как изменяется тормозной путь с увеличением скорости движения пожарного автомобиля с 40 до 80 км/ч? | Более чем в 4 раза |
|  | На какие виды подразделяется ремонт технических средств в соответствии с назначением, характером выполняемых работ? | Текущий, капитальный, средний |
|  | Ремонт это: | комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса технического средства и (или) его составных частей; |
|  | Какая периодичность ТО-1 пожарных автоцистерн? | Через 1000км общего пробега, но не реже 1 раза в месяц. |
|  | Какая периодичность ТО-2 пожарных автолестниц и автоподъемников? | 5000, но не реже 1 раза в 1 год |
|  | Кем проводится ТО-1 пожарных автомобилей? | Л/c под рук-ом нач.подр. |
|  | Под эксплуатацией технических средств понимается: | использование при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работах, ведении хозяйственной и служебной деятельности, учебных занятиях. |
|  | Боевая готовность пожарной аварийно-спасательной техники определяется: |  |
|  | Исправным считается транспортное средство… | техническое состояние которого соответствует всем требованиям эксплуатационной (учетной) документации. |
|  | Для чего предназначена система дополнительного охлаждения пожарной автоцистерны? | Для обеспечения надежности работы двигателя?? |
|  | Как возрастает сила сопротивления воздуха с увеличением скорости движения пожарного аварийно-спасательного автомобиля с 50 до 100 км/ч? | В 4 раза |
|  | Огнетушитель – это… | переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества |
|  | Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах (отсутствуют неблагоприятные климатические и (или) физические факторы) должны перезаряжаться не реже… | Одного раза в 2 года |
|  | С какой периодичностью проводятся испытания пояса пожарного на прочность? | Не реже 1 раза в год |
|  | Какой нагрузкой и в течение, какого времени испытывают выдвижную лестницу? | 100 кг посредине каждого колена на 2 минуты, веревка 200 кг без деформации |
|  | Укажите минимальную глубину водоема (высота слоя жидкости), при которой гидроэлеватор Г-600А сможет ее забрать? | 0,05м = 5 см |
|  | Какое время защитного действия будет у АСВ, если манометр показывает 250 бар (расход воздуха 40л/мин, объем баллона 6,8 л)? | 42,5 мин |
|  | Какая кратность пены, получаемой при помощи УКТП «Пурга 5»? | 70 |
|  | Октановое число бензина определяет стойкость топлива к: | Детонации |
|  | Какие силы действуют при разгоне пожарного аварийно-спасательного автомобиля на подъеме? | Тяговая сила на ведущих колесах, сила сцепления колес с дорогой, сила сопротивления качению, сила сопротивления подъему, сила сопротивления воздуха, сила инерции. |

Связь и оповещение

«Ликвидация чрезвычайных ситуаций»

|  | Каким нормативно-правовым актом определен порядок организации связи и оповещения в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь? | ПМЧС от 03.04.2006 №15 дсп |
| --- | --- | --- |
|  | Каким нормативным правовым актом определены нормы обеспечения средствами связи и иным оборудованием? | Приказ МЧС от 11.09.2020 №219 |
|  | Каким нормативным правовым актом определены основные задачи службы связи и оповещения? | ПМЧС от 03.04.2006 №15 дсп |
|  | Система связи и оповещения включает? | -Узлы связи пунктов управления; -опорную сеть связи; -линии привязки узлов связи пунктов управления к опорной сети; -средства связи и оповещения; -резерв сил и средств связи; -систему управления связью. |
|  | Основными задачами службы связи и оповещения являются? | -Создание и обеспечение функционирования системы связи и оповещения; -Соверешенствование и развитие системы связи и оповещения в ОПЧС; -Разработка планирующих документов, НПА и иных правовых актов по вопросам организации связи и оповещения, эксплуатации, ТО, ремонта и проверки средств связи и оповещения; -Распределение и учет средств связи и оповещения; -Организация эксплуатации,ТО, хранения и списания средств связи и оповещения; -Планирование и проведение технических проверок систем связи и оповещения; -Проведение испытаний серийно выпускаемых отечественных, а также импортных средств связи и оповещения, подготовка заключений; -Организация рекламационной работы; -Организация подготовки, стажировки и повышения квалификации работников служб связи и оповещения ОПЧС. |
|  | При работе на радиостанции запрещается? | -Передача сведений, не подлежащих разглашению; -Переговоры частного характера; -Переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные; -Применение телефонно-телеграфных позывных узлов связи, ППУ; -Работа в период радиомолчания; -Одновременная работа новыми и старыми позывными; -Невыполнение требований главной радиостанции по вопросам обеспечения установленного порядка. |
|  | Каким приказом определен порядок ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, хранения и списания средств связи и оповещения в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь? | Приказ МЧС от 28.12.2017 №371 |
|  | ТО-1 средств связи проводится… | ежедневно, работниками эксплуатирующими данные средства |
|  | Радиосетью называется…. | Организация связи между тремя и более корреспондентами |
|  | Руководство службой связи и оповещения на местном (районном) уровне осуществляется? | Заместителями начальников ГРОЧС по ОТР, которыми, в случае отсутствия в подразделении группы связи и оповещения, назначаются из числа работников и закрепляются приказами ответственные за организацию связи и оповещения. |

Организация деятельности органов и подразделений по ЧС

«Общепрофессиональная подготовка»

|  | Нарушения работником системы МЧС правил служебной этики системы МЧС могут рассматриваться на: | 1.Заседаниях товарищеского суда. 2.офицерских собраниях ОПЧС, 3.совещаниях при руководстве департаментов, органов, подразделений и организаций системы МЧС. |
| --- | --- | --- |
|  | Какие микро-стили, согласно правилам служебной этики, выделяют внутри делового стиля? | Строго-деловой Повседневный деловой Условно-деловой стили |
|  | Структурным подразделением МЧС является | Все(Структурными подразделениями центрального аппарата МЧС являются департаменты МЧС с правами юридического лица, главные управления, управления, отделы, секторы, иные подразделения) |
|  | Прохождение службы включает? | Все(прием на службу, назначение на должность, аттестацию, присвоение специального звания, увольнение со службы, а также другие обстоятельства (события), которые в соответствии с законодательством определяют служебно-правовое положение работников) |
|  | В каких случаях граждане не могут быть приняты на службу в ОПЧС? | Все 15.1. несоответствие требованиям, предусмотренным в пункте 11 настоящего Положения; 15.2. совершение ранее преступления; 15.3. признание их недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу; 15.4. непредставление декларации о доходах и имуществе или внесение в нее неполных и (или) недостоверных сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 15.5. отказ от прохождения специальной проверки или процедуры оформления допуска к государственным секретам; 15.6. наличие подтвержденного медицинским заключением заболевания или иного противопоказания, препятствующих исполнению ими служебных обязанностей; 15.7. неподписание письменного обязательства по соблюдению ограничений и порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией; 15.8. признание их не прошедшими военную службу по призыву без наличия у них на то законных оснований; 15.9. наличие (приобретение) гражданства (подданства) иностранного государства; 15.10. в иных случаях, установленных законодательными актами. |
|  | Кто не подлежит аттестации? | Все - в должности менее одного года, -беременные женщины-работники, - менее 1 года после выхода из социального отпуска по уходу за детьми. |
|  | Формами профессиональной подготовки являются | Все? |
|  | Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб являются: | Все гуманизм и милосердие; приоритетность задач спасания жизни, сохранения здоровья людей и снижения размеров вреда, причиняемого окружающей среде, при возникновении чрезвычайных ситуаций; единоначалие руководства аварийно-спасательными службами; обязательность проведения аварийно-спасательных работ; обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. |
|  | Что из перечисленного не относится к структуре центрального аппарата МЧС? | Группы |
|  | Какими видами деятельности разрешено заниматься работникам, имеющим специальные звания рядового и младшего начальствующего состава? | Работа по совместительству и выполнение оплачиваемой работы, не связанной с исполнением служебных обязанностей и предпринимательской деятельностью. |
|  | Какими видами деятельности запрещено заниматься работникам, имеющим специальные звания среднего и старшего начальствующего состава? | Все, кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельностью, медицинской практикой. |
|  | Какими видами деятельности запрещено заниматься работникам, имеющим специальные звания среднего и старшего начальствующего состава? | Все, кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельностью, медицинской практикой. |
|  | Какими видами деятельности разрешено заниматься работникам, имеющим специальные звания среднего и старшего начальствующего состава? | Преподавательской, научной, культурной, творческой деятельностью, медицинской практикой. |
|  | Какие специальные звания относятся к младшему начальствующему составу? | От младшего сержанта до старшего прапорщика включительно. |
|  | Какие специальные звания относятся к среднему начальствующему составу? | От младшего лейтенанта до капитана включительно. |
|  | Какое специальное звание не относится к среднему начальствующему составу? | Все, кроме от младшего лейтенанта до капитана включительно. |
|  | Какие специальные звания относятся к старшему начальствующему составу? | От майора до полковника включительно |
|  | Какие виды отпусков применяются в ОПЧС? | Каникулярный, социальный, основной. |
|  | За совершенный дисциплинарный проступок на работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям может быть наложено | Только одно дисциплинарное взыскание |
|  | При совместном нарушении дисциплины несколькими работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям дисциплинарные взыскания налагаются: | На всех виновных |
|  | Укажите продолжительность социального отпуска по уважительным причинам личного и семейного характера | До 10 календарных дней |
|  | Наложение на работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям дисциплинарного взыскания производится: | Не позднее 1 месяца со дня, когда начальнику стало известно о совершении проступка, не считая времени болезни виновного, нахождения его в отпуске, командировке. |
|  | Дисциплинарное взыскание не может быть наложено на работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям | Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время болезни работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям либо в период нахождения его в отпуске или командировке, а также если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - более двух лет со дня совершения проступка |
|  | На какой срок заключается контракт о службе с работником, достигшим предельного возраста состояния на службе и оставленным на этой службе сверх предельного возраста? | От года до пяти. |
|  | Отказ работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям от ознакомления под расписку с приказом о наложении дисциплинарного взыскания либо от дачи письменного объяснения об обстоятельствах совершения правонарушения оформляется | Актом, подписываемым соответствующим должностным лицом. |
|  | Какие специальные звания работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям относятся к званиям младшего начальствующего состава? | От мл.сержанта до старшего прапорщика включительно. |
|  | Какие специальные звания работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям относятся к званиям среднего начальствующего состава? | От мл.лейтенанта до капитана включ. |
|  | Кому присваивается специальное звание «лейтенант» внутренней службы? | Работникам, имеющим высшее образование и назначенным на должность среднего и старшего нач.состава. |
|  | Снижение специального звания (в дисциплинарном порядке) на одну ступень ниже не производится в специальном звании | Младший лейтенант внутренней службы. |
|  | Укажите возраст, до которого могут присваивать первые специальные звания среднего и старшего начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям? | Гражданам не старше 35-ти лет |
|  | В 1936 году состоялись первые всесоюзные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Прошли они в городе… | Киев |
|  | Первое специальное звание начальствующего состава может быть присвоено работнику органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям не выше | Майор внутренней службы |
|  | Нарукавную нашивку «МЧС» размещают на внешней стороне левого рукава на расстоянии: | 120 мм. |
|  | При наличии у работников нагрудных знаков об окончании трёх учреждений образования | Носится один знак. |
|  | Докладная записка должна быть оформлена в течение? | 7 рабочих дней. |
|  | Кем осуществляется проверка служебной деятельности областного УМЧС? | Комиссией МЧС |
|  | Информация о ходе ликвидации и ликвидации чрезвычайной ситуации представляется РЦУРЧС руководству МЧС в форме… | Специального донесения. |
|  | Через какой срок работник, пониженный в специальном звании, восстанавливается в прежнем специальном звании | Через 1 год. |
|  | Какой срок выслуги в звании «капитан внутренней службы» | 3 года. |
|  | Какие звания относятся к высшему начальствующему составу | Генерал-майор, генерал-лейтенант. |
|  | Продолжительность предварительного испытания для граждан, впервые принятых на службу, составляет | От 1 месяца до 1 года. |
|  | Кто утверждает текст Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | Президент Республики Беларусь. |
|  | Кто несет персональную ответственность за состояние идеологической работы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям | Министр по ЧС. |
|  | В работе с гражданами и должностными лицами работник системы МЧС должен проявлять… | (все)Терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство, уважать права граждан, не терять самообладание и достоинство при общении с ними |
|  | Практики в должности не должна превышать? | Не более месяца |
|  | Может ли быть присвоено очередное специальное звание досрочно? | Может не более двух раз за период службы(более половины срока выслуги в звании) |
|  | Звание «старший лейтенант» присваивается? | Начальником соответствующего подразделения |
|  | Звание «капитан внутренней службы» присваивается? | Начальником соответствующего подразделения |
|  | Сколько Департаментов входит в структуру МЧС? | 3 |
|  | Кто утверждает Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь? | Президент Республики Беларусь |
|  | Законодательство – это… | Система нормативных правовых актов, характеризующаяся их внутренней согласованностью, иерархией и обеспечивающая правовое регулирование общественных отношений. |
|  | Служба в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям это? | Вид государственной службы |
|  | Кем назначается на должность начальник Г(Р)ОЧС? | Министром по ЧС. |
|  | Кем назначается на должность начальника отдела управления? | Начальником областного(Минского городского) управления МЧС. |
|  | В каком году был принят Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности»? | 15.06.1993 |
|  | В каком году вышел Указ Президента Республики Беларусь №442 «О реорганизации Министерства по чрезвычайным ситуациям», в котором предписывалось выделить военизированную пожарную службу из МВД и передать ее в ведение МЧС. | 11.09.1998 |
|  | В каком году, была создана военизированная пожарная служба МВД (ВПС МВД)? | 06.05.1993 |
|  | Укажите срок хранения личных дел? | 75 лет |
|  | Укажите размер взимаемой платы за рассмотрение обращения граждан государственными должностными лицами? | Без взимания платы |
|  | Укажите срок направления жалобы в государственные органы? | Не позднее 3 лет со дня нарушения. |
|  | Укажите, в какой срок допускается направлять предложения и заявления в государственные органы? | Сроком не ограничено. |
|  | Какое количество интервалов должно быть между основным текстом и подписью? | 2-3 |
|  | Укажите размер шрифта и межстрочный интервал для внутренних документов до 10 строк текста? | 14 пт и точно 12 пт |
|  | Укажите размер межстрочного интервала для внутренних документов до 10 строк текста? | Точно 12 пт |
|  | Укажите размер шрифта для внутренних документов до 10 строк текста? | 14 пт |
|  | Укажите на каком расстоянии должно быть начало абзаца в распорядительных документах? | 12,5 мм от левого края |
|  | Сколько заместителей у Министра по чрезвычайным ситуациям? | 4 |
|  | Как называется Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года № 2403 – ХII? | «О пожарной безопасности» |
|  | Какая продолжительность основного отпуска у работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеющего выслугу менее 10 лет в календарном исчислении? | 30 календарных дней. |
|  | Какая продолжительность основного отпуска у работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеющего выслугу от 10 до 15 лет в календарном исчислении? | 35 календарных дней. |
|  | Какая продолжительность основного отпуска у работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеющего выслугу от 15 до 20 лет в календарном исчислении? | 40 календарных дней. |
|  | Какая продолжительность основного отпуска у работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеющего выслугу более 20 лет в календарном исчислении? | 45 календарных дней. |
|  | Кем утверждаются образцы формы одежды и знаков различия по специальным званиям для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям? | Президентом Республики Беларусь |
|  | По истечении какого срока дисциплинарное взыскание, объявленное устно, считается снятым? | Одного месяца |
|  | Укажите срок, на который может быть отстранен от исполнения служебных обязанностей работник органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям | До шести месяцев |
|  | Непрерывный срок временного исполнения обязанностей работника по вакантной должности не должен превышать | Двух месяцев |
|  | Непрерывный срок временного исполнения обязанностей работника по невакантной должности не должен превышать | Шести месяцев |
|  | Лишение специального звания работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям производится | По приговору суда |
|  | В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на…? | Законодательную, исполнительную и судебную |
|  | Медицинское освидетельствование кандидата на получение высшего образования в очной (дневной) форме по специальностям для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проводится: | Военно-врачебной комиссией МВД Республики Беларусь |
|  | Кем осуществляется отбор кандидатов на службу: | Отбор кандидатов осуществляется начальниками структурных подразделений центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям, областных (Минского городского) управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям, районных (городских, городских и районных) отделов по чрезвычайным ситуациям, пожарных аварийно-спасательных отрядов и иных подразделений по чрезвычайным ситуациям, начальниками пожарных аварийно-спасательных частей, постов. |
|  | Уровень физической подготовленности кандидата на получение высшего образования в очной (дневной) форме по специальностям для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям определяется по: | Результатам сдачи нормативов и выполнения кандидатом упражнений |
|  | Первоначальная подготовка работников ОПЧС, как правило, включает: | Три этапа |
|  | Индивидуальное обучение работников ОПЧС по месту службы – это: | Обучение работников ОПЧС с целью введения в профессиональную деятельность по месту несения службы. |
|  | Курсовое обучение работников ОПЧС – это | Обучение работников ОПЧС в Университете, РОСН «Зубр», а при необходимости – в учреждениях образования других РОГУ, иных зарубежных государств с целью получения необходимых начальных знаний, навыков и умений или рабочей профессии. |
|  | Учебная практика работников ОПЧС – это | Закрепление у работников ОПЧС теоретических знаний, практических навыков и умений по месту прохождения службы в объеме должностных обязанностей. |
|  | Практика работников ОПЧС в должности включает: | Два этапа(обучение и практическую отработку полученных знаний) |
|  | Практика работников ОПЧС в должности проводится: | По плану, составленному руководителем практики и утвержденному начальником ОПЧС, на базе которого проводится практика. |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании старший лейтенант внутренней службы: | 3 года |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании лейтенант внутренней службы: | 2 года |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании капитан внутренней службы: | 3 года |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании младший сержант внутренней службы: | 1 год |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании сержант внутренней службы: | 2 года |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании старшина внутренней службы: | 3 года |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании прапорщик внутренней службы: | 5 лет |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании младший лейтенант внутренней службы: | 1 год |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании подполковник внутренней службы: | 5 лет |
|  | Укажите срок выслуги в специальном звании майор внутренней службы: | 4 года |
|  | Укажите основания, при которых работники подлежат увольнению со службы в запас? | (все) |
|  | Укажите, кем присваиваются первые специальные звания среднего и старшего начальствующего состава работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям | Министром по ЧС |
|  | Классная квалификация работников ОПЧС присваивается, подтверждается, приравнивается, снижается: | Приказом соответствующих начальников органов(подразделений) по ЧС, имеющих право назначения на должности |
|  | Классная квалификация работников ОПЧС присваивается: | последовательно |
|  | «Специалист 3 класса» – это | работникам, не имеющим классной квалификации и непрерывно прослужившим в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям не менее одного года. При этом выпускники, окончившие учреждения высшего образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и получившие высшее образование I ступени в дневной форме получения образования, допускаются к испытаниям на присвоение классной квалификации «Специалист 3 класса» в год окончания учреждения образования; |
|  | «Специалист 2 класса» – это | Работникам имеющим классную квалификацию «Специалист 2 класса», с даты присвоения, подтверждения которой прошло не менее одного года, но не более трех лет. Указанный срок не распространяется на присвоение классной квалификации в случае ее снижения. |
|  | «Специалист 1 класса» – это | Работникам имеющим классную квалификацию «Специалист 2 класса», с даты присвоения, подтверждения которой прошло не менее одного года, но не более трех лет. |
|  | Для проведения испытаний на присвоение, подтверждение классной квалификации работникам ОПЧС, в ОПЧС создаются: | Квалификационные комиссии |
|  | В квалификационную комиссию включаются: | (все)председатель – заместитель начальника органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, в котором создается комиссия, заместитель (заместители) председателя, члены комиссии (не менее трех) и секретарь. К участию в проведении испытаний могут привлекаться непосредственные начальники работников, которые проходят испытания, другие работники с целью оказания помощи в работе комиссии |
|  | Председатель квалификационной комиссии: | Несет персональную ответственность за организацию работы квалификационной комиссии |
|  | В обязанности квалификационной комиссии входит: | (все) допуск работников к испытаниям в соответствии с критериями, установленными настоящей Инструкцией; организация и проведение испытаний на присвоение, подтверждение классной квалификации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции; рассмотрение и подготовка предложений по результатам испытаний, составление соответствующего протокола, хранение отчетной документации; решение спорных и других вопросов, входящих в компетенцию комиссии. |
|  | Работники ОПЧС, лишенные классной квалификации, могут быть допущены к испытаниям на присвоение классной квалификации «Специалист 3 класса» не ранее, чем | Через год со дня лишения их имеющейся классной квалификации соответствующим приказом, либо шести лет со дня присвоения, подтверждения имевшейся классной квалификации в случае ее лишения без издания соответствующего приказа. |
|  | Работники ОПЧС, повторно принятые на службу в ОПЧС, могут быть допущены к испытаниям на присвоение классной квалификации «Специалист 3 класса» не ранее, чем | Через год после поступления на службу. |
|  | Дисциплина в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – это | Строгое и точное соблюдение лицами рядового и нач.состава ОПЧС порядка и правил, установленных законодательством Республики Беларусь, присягой, уставами и приказами прямых начальников. |
|  | Дисциплина достигается: | воспитанием у работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям высоких морально- психологических и деловых качеств, сознательного отношения к исполнению служебного долга; поддержанием в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям уставного порядка; обеспечением строгого соблюдения законодательства; повседневной требовательностью начальников к подчиненным, умелым и правильным применением мер убеждения и принуждения |
|  | Ответственность за состояние дисциплины среди подчиненных несет | Начальник |
|  | Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания могут | Прямые начальники в пределах предоставленных им прав |
|  | В какой период должно быть рассмотрено обращение, требующее дополнительной проверки? | Не позднее одного месяца |
|  | Объявление приказов о поощрениях, а также вручение отличившимся работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наград, ценных подарков, как правило, производится | В торжественной обстановке |
|  | Ходатайство о награждении государственной наградой работника возбуждают | ?(все) |
|  | Начальник, возбуждающий ходатайство о награждении государственной наградой работника… | Определяет вид гос.награды исходя из характера и степени заслуг, достижений представляемого к награждению и несет персональную ответственность представления к награждению и достоверность сведений, изложенных в наградных листах. |
|  | На работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: | (все) Замечание Выговор Строгий выговор Предупреждение о неполном служебном соответствии Лишение нагрудного(памятного) знака ОПЧС Исключение из Книги почета Понижение в должности Понижение в специальном звании на одну ступень Увольнение из ОПЧС |

ОХРАНА ТРУДА
«Общепрофессиональная подготовка»

|  | Пересмотр инструкций по охране труда осуществляется…: | До истечения 5 лет (3 лет) инструкции по охране труда пересматриваются в случаях: · введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда; · внедрения новой техники и технологий; · применения нового оборудования, материалов, аппаратуры и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы; · возникновения аварийной ситуации, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость изменения инструкции по охране труда. |
| --- | --- | --- |
|  | Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - | наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. |
|  | С кем допускается не проводить первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда? | первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж могут не проводиться с лицами, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за исключением работ с повышенной опасностью) (п. 55 Инструкции № 175). |
|  | Когда и как часто необходимо испытывать лестницы и стремянки статической нагрузкой? | Металлические не реже 1 раза в год, деревянные не реже 1 раза в 6 мес. |
|  | Средство индивидуальной защиты – это… | средство защиты, надеваемое на тело работающего или его части либо используемое им, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и (или) при работе в неблагоприятных температурных условиях; |
|  | Какие условия труда считаются безопасными согласно Закону Республики Беларусь "Об охране труда"? | условия труда, при которых исключено воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов либо уровни их воздействия на работающих не превышают установленных нормативов; |
|  | Какими бывают средства защиты? | Индивидуальные и коллективные |
|  | С какой периодичностью осуществляется пересмотр инструкций по охране труда? | Пересмотр инструкций по охране труда осуществляется не реже одного раза в пять лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью - не реже одного раза в три года. |
|  | Как оформляется продление срока действия инструкции по охране труда, если в течение срока ее действия не изменились условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, использованных при ее составлении? | Делается запись: «Срок действия продлен. Приказ от __ № __» на первом листе инструкции по охране труда. |
|  | Кем в организации разрабатываются инструкции по охране труда? | руководитель организации или его заместитель, ответственный за организацию охраны труда в организации. |
|  | Работающие, выполняющие работы с повышенной опасностью, должны проходить в установленном законодательством порядке… | обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда |
|  | По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда подразделяется на… | вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. |
|  | Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые…. | «Общие требования по охране труда»; «Требования по охране труда перед началом работы»; «Требования по охране труда при выполнении работы»; «Требования по охране труда по окончании работы»; «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут включаться другие главы. |
|  | На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью? | на срок, необходимый для выполнения работ |
|  | Какой вид инструктажа по охране труда проводится при принятии новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, или внесении изменений и дополнений к ним? | Внеплановый |
|  | В каком документе отмечается выдача и сдача работникам средств индивидуальной защиты? | ## В личной карточке учета средств индивидуальной защиты |
|  | До истечения действия результатов предыдущей проверки знаний по вопросам охраны труда работающие, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссиях (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), подлежат повторной проверке знаний по вопросам охраны труда. | В месячный срок |
|  | Рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после… | после прохождения стажировки и последующей проверки знаний по вопросам охраны труда |
|  | Что должен предпринять работодатель при отсутствии в нормативных правовых актах, требований по охране труда? | разрабатывают и включают в инструкции по охране труда требования по охране труда |
|  | Какая дата считается датой окончания проведения специального расследования несчастного случая? | Дата подписания заключения государственным инспектором труда является датой окончания проведения специального расследования |

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ЧС

«Общепрофессиональная подготовка»

|  | Спасателями при ликвидации чрезвычайной ситуации обнаружен пострадавший. При осмотре: отсутствует сознание, пульс на сонной артерии, дыхание, кожные покровы бледные с сероватым оттенком, зрачки широкие, на свет не реагируют. Осуществить оказание первой помощи пострадавшему. | Клиническая смерть. Действия: сердечно-легочная реанимация (закрытый массаж сердца-вентиляция легких -30:2) |
| --- | --- | --- |
|  | В результате дорожно-транспортного происшествия спасателями обнаружен пострадавший. При осмотре: отсутствие сознания, наличие дыхания и пульса на сонной артерии, зрачки узкие, реагирующие на свет. Определить объем первой помощи пострадавшему. | Потеря сознания расстегнуть воротник, ослабить поясной ремень; резко поднять ноги пострадавшего на 45 см протереть лицо и шею пострадавшего холодной водой; поднести к носу пострадавшего вату, смоченную нашатырным спиртом. |
|  | При аварийно-спасательных работах обнаружен пострадавший, коснувшийся оголённого провода. При осмотре: отсутствует сознание, отсутствует пульс на сонной артерии, зрачки широкие, на свет не реагируют. Критерии эффективности сердечно-лёгочной реанимации: | Клиническая смерть в рез-те поражения эл.током Действия: сердечно-легочная реанимация (закрытый массаж сердца-вентиляция легких -30:2) |
|  | При ликвидации чрезвычайной ситуации обнаружен пострадавший. При осмотре: отсутствует сознание, отсутствует пульс на сонной артерии, зрачки широкие, на свет не реагируют. Какова последовательность осуществления сердечно-легочной реанимации? | A – восстановление проходимости дыхательных путей; B – искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание); С – поддержание кровообращения путем закрытого (непрямого) массажа сердца. |
|  | При ликвидации чрезвычайной ситуации обнаружен пострадавший, которому необходимо осуществить сердечно-легочную реанимацию. Какое количество компрессий грудной клетки в минуту при осуществлении закрытого массажа сердца необходимо осуществить? | От 100 до 120 компрессий в минуту |
|  | При ликвидации чрезвычайной ситуации спасателями обнаружен пострадавший с раной, из которой выделяется алая кровь пульсирующей струёй. Определить объем первой помощи пострадавшему. | Наружное артериальное кровотечение создать возвышенное положение конечности; наложить кровоостанавливающий жгут (турникет) выше раны; жгут накладывают на один час; на кожу на месте наложения жгута накладывают прокладку из одежды или мягкой ткани; под жгут помещают записку с указанием точного времени наложения; наложенный кровоостанавливающий жгут должен быть виден на конечности пострадавшего; создать транспортную иммобилизацию поврежденной конечности. |
|  | При ликвидации чрезвычайной ситуации спасателями обнаружен пострадавший с ранением плеча. Для остановки кровотечения спасателями был наложен кровоостанавливающий жгут. Определить время наложения кровоостанавливающего жгута. | 1 час |
|  | В дорожно-транспортном происшествии спасателями обнаружен пострадавший с ампутированными пальцами кисти. Каковы правила транспортировки ампутированных участков тела? | Утраченный сегмент нужно поместить в холод. Рекомендованная температура хранения — около 4 градусов. Именно при такой температуре плавится лёд. Можно взять ампутированную часть, положить её в обычный целлофановый пакет, а уже его — в другой пакет, заполненный льдом или холодной водой. |
|  | В результате железнодорожной катастрофы спасателями обнаружен пострадавший с повреждением таза. При осмотре обнаружен пострадавший с полусогнутыми и разведенными нижними конечностями, болями в области таза, нарушением функции и усилением болей при движении ногами. Определить объем первой помощи пострадавшему. | При травме таза пострадавшего укладывают на жесткие носилки, придав ему положение с полусогнутыми и слегка разведенными конечностями. |
|  | При обрушении строительных конструкций спасателями обнаружен пострадавший с придавленной нижней конечностью. Определить объем первой помощи пострадавшему. | применить обезболивающее средство в виде холода; наложить транспортные шины; |

Гражданская защита

«Общепрофессиональная подготовка»

|  | Каким документом определяется функции, структура, состав сил и средств, а также порядок функционирования территориальной подсистемы ГСЧС? | Пост-е СовМина от 10.04.2001 №495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |
|  | Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение законодательства в области защиты от ЧС? | ? Административная Статья 24.38 КоАП Беларуси. |
|  | Перечислите составляющие элементы организационной структуры ГСЧС Республики Беларусь? |  |
|  | В качестве кого включается в состав КЧС при районном исполнительном комитете начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям? | Заместителя председателя КЧС |
|  | Каким документом утверждено положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Республики Беларусь и ее рабочем органе, а также состава указанной комиссии? | О Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Республики Беларусь :постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 27 марта 2002 г. № 377 : в ред. от 26 июля 2024 г. № 549 |
|  | Какой нормативный документ регламентирует классификацию чрезвычайных ситуаций в зависимости от территориального распространения, объемов материального ущерба, количества пострадавших людей? | ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 мая 1998 г. № 141-З О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | С какого момента вводятся в действие планы гражданской обороны? | с момента объявления войны, фактического начала военных действий или введения Президентом Республики Беларусь военного положения. |
|  | В каком нормативном документе приведена классификация защитных сооружений ГО? | СН 2.02.08-2020 Защитные сооружения гражданской обороны |
|  | Радиус сбора укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, сооружениях двойного назначения, быстровозводимых укрытиях составляет: | П.4.4. СН 2.02.08-2020 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях (при прове дении обоснованных расчетов) он может быть увеличен. |
|  | Срок приведения защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых не должен превышать: | Глава 1 ПМЧС от 12.02.2024 №9 приведение ЗС ГО в готовность к приему укрываемых – реализуемый комплекс мероприятий по дооборудованию (дооснащению) ЗС ГО, выполняемый в срок, не превышающий двенадцати часов.. |
|  | Назовите орган управления по чрезвычайным ситуациям на территориальном уровне ГСЧС. | Областные и Минское Городское управление по ЧС |
|  | Кем осуществляется оперативное управление информационно-управляющей системой ГСЧС на республиканском уровне? | РЦУРЧС Отдел организации функционирования информационно - управляющей системы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Каким документом утверждается положение о КЧС при районном исполнительном комитете? | Решением о комиссии по ЧС |
|  | Каким документом утверждается положение о КЧС организации? | П.15 ПСМ №495 Положения о комиссиях по чрезвычайным ситуациям организаций, рабочем органе этих комиссий и их составе утверждаются решениями руководителей этих организаций по согласованию с местным органом управления по чрезвычайным ситуациям. |
|  | Каким документом утверждено положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Республики Беларусь и ее рабочем органе, а также состава указанной комиссии? | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2002 г. № 377 «Об утверждении Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Республики Беларусь и ее рабочем органе, а также состава указанной Комиссии» |
|  | В какой срок должны пройти подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций на базе учреждений образования МЧС вновь назначенные на должности руководители и их заместители организаций с количеством работающих 300 и более человек? | В течении года со дня назначения на должность |
|  | Какой документ вместе с докладной запиской по результатам проведения учения (тренировки) направляется в орган по чрезвычайным ситуациям? | Вместе с докладной запиской представляется план устранения недостатков, выявленных в ходе учения или тренировки, утвержденный руководителем органа и организации независимо от форм собственности. |
|  | К какому уровню относится чрезвычайная ситуация, которая произошла на объекте и причинила государству материальный ущерб в 250 базовых величин, и зона поражения осталась в пределах объекта, где произошла чрезвычайная ситуация? | К локальной ЧС |
|  | С какой периодичностью Министерство по чрезвычайным ситуациям представляет в Совет Министров Республики Беларусь доклад о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? | ? |
|  | В каком нормативном документе приведена классификация защитных сооружений ГО? | СН 2.02.08-2020 Защитные сооружения гражданской обороны |